附件

二、采购货物清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术及参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单臂路灯 | - 路灯尺寸详见图纸，图纸尺寸均以毫米计。 - 灯体底座材质为国标304不锈钢,厚度2.5MM以上,表面喷重灰色汽车金属漆(涂层厚度≥85μm). - 灯杆材质为国标管材,壁厚5.0 MM,内外表面均酸洗除锈热浸锌处理(镀层厚度≥85μm),表面喷重灰色汽车金属漆(涂层厚度≥85μm)。 - 焊接质量: （1）杆身1条焊缝纵向，与杆门同侧，焊缝应平整，无明显咬边、夹渣、汽孔等缺陷； （2）焊缝的焊深大于60%，且光滑均匀。 5、穿线孔预留好，不得遗漏，必须光滑无毛刺。 6、灯臂固定牢靠，与道路纵向垂直，杆体垂直度误差小于0.2%，杆面扭曲度误差不大于7度。 7、杆门采用三角锁,配内三角钥匙(内凹5CM,五根配一把),杆门与杆体在杆门下部采用轴动联接,固定件与杆体牢固焊接。 8、在杆门门框内侧焊一个M10的接地螺栓。 9、灯具详细参数如下: (1)灯壳采用国际标准304不锈钢材质.厚2.5mm； (2)灯具散热器材质为6063铝合金挤压成型，本色氧化处理； (3)灯具采用科锐芯片，茂硕电源、带有0-10V智能控制器接口； (4)灯具须带有防雷器； (5)透镜采用二次配光,蝙蝠翼配光形状,效率>92%,矩形光斑与道路平行； (6)整灯光效≥110 LM/W，色温≤3200K。 10、要求灯杆抗风力达12级； 11、路灯厂家根据效果图和大样图做出样品,由甲方和设计院验收通过签字确认后再大批量生产。 12、路灯整灯质保5年，十年内优惠价提供维修备品。 | 个 | 62 |

注：路灯图纸另附